Udp 广播和单播

广播查询设备：上位机->设备

{

"cmd":"fineDev",

"devtype":"LOOPCTRL"

}

回复查询：

{

"cmd":"findDev",

"devtype":"LOOPCTRL",

"devid":"2030143333332",

"sw":"1.0.0",

"hw":"1.0.0",

"net":"eth",

"dhcp":0,

"rel_num":4,

"RT":20,

"serverIp":"broker.emqx.io",

"serverPort":1883,

"ntp":"ntp1.aliyun.com",

"eth"{

"ip":"192.168.1.1",

"netmask":"255.255.255.0",

"gw":"192.168.1.1",

"dns":"114.114.114.114",

}

"4G"{

"ip":"10.12.42.179",

"imei":"865328069959590",

"imsi":"460088727100126",

"iccid":"898608171523C00",

"rssi":0

}

}

注意：由于上位机工具与设备通讯使用udp广播所以需要在命令内带devid

设置继电器路数：上位机->设备

{

"reqid": 1,

"devid":"2030143333332",

"cmd":"relNumSet",

"rel_num":4,

}

{

"reqid": 1,

"cmd":"relNumRpt",

"rel_num":4,

}

设置电流互感器电流比：上位机->设备

{

"reqid": 1,

"devid":"2030143333332",

"cmd":"energyParaSet",

"RT":4,

}

{

"reqid": 1,

"cmd":"energyParaRpt",

"RT":4,

}

设置eth网络参数：上位机->设备

{

"reqid": 1,

"devid":"2030143333332",

"cmd":"ethParaSet",

"eth_ip":"192.168.1.115",

"eth_netmask":"255.255.255.0",

"eth_gw":"192.168.1.1",

"eth_dhcp":0,

"eth_dns":"114.114.114.114"

}

| 键名 | 键值类型 | 取值范围 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| reqid | Int | 0~uint32_t | 报文请求标识 |
| cmd | string |  |  |
| devtype | string |  | 设备类型 |
| devid | string |  | 设备id |
| sw | string |  | 设备软件版本号 |
| hw | string |  | 设备硬件版本号 |
| devtime | string |  | YYYY-MM-DD HH:MM:SS+ZZ 设备时间 |
| net | string | “eth”/”4G” | 网络类型 |
| 4G | Object |  | json组合属性 |
| imei | string |  | imei |
| iccid | string |  | iccid |
| csq | Int | 0~31 | 4G信号值,31最大,越大越好 |

| 键名 | 键值类型 | 取值范围 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| net | string | “eth”/”4G” | 网络类型 |
| 4G | Object |  | json组合属性 |
| imei | string |  | imei |
| iccid | string |  | iccid |
| csq | Int | 0~31 | 4G信号值,31最大,越大越好 |

网络状态查询：

{

"reqid": 1,

"cmd": "netGet"

}

网络状态上报：

{

"reqid": 1,

"cmd": "netRpt",

"net": "4G",

"4G":{

"imei": "89860117831003134201",

"imsi":"460001841426414",

"iccid":"89860117831003134201",

"csq":31

}

}

如果网络是4G的话网络状态回定时上报

{

"reqid": 1,

"cmd": "netRpt",

"net": "4G",

"4G":{

"csq":31

}

}

| 键名 | 键值类型 | 取值范围 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| env | Object |  | json组合属性 |
| nosie | Int | 0~uint16_t | 噪声，放大 10 倍 dB |
| pm2.5 | Int | 0~uint16_t | PM2.5 浓度，放大 1 倍 ug/m3 |
| pm10 | Int | 0~uint16_t | PM10 浓度，放大 1 倍 ug/m3 |
| temp | Int | int16_t | 空气温度，放大 100 倍 ℃ |
| humidity | Int | 0~uint16_t | 空气湿度， 放大 100 倍 % |
| airPress | Int | 0~uint16_t | 大气压强，放大 10 倍 hPa |
| windSpd | Int | 0~uint16_t | 风速， 放大 100 倍 m/s |
| windDir | Int | 0~uint16_t | 风向， 放大 100 倍 ° |
| rain | Int | 0~uint16_t | 雨量， 放大 10 倍 mm |
| UVIndex | Int | 0~uint16_t | 紫外指数 放大 1 倍 |
| NAI | Int | 0~uint16_t | 负氧离子， 缩小 10 倍 个 |
| SO2 | Int | 0~uint16_t | SO2 浓度，放大 1 倍 ppb |
| NO2 | Int | 0~uint16_t | NO2 浓度，放大 1 倍 ppb |
| CO | Int | 0~uint16_t | CO 浓度，放大 1 倍 ppb |
| CO2 | Int | 0~uint16_t | CO2 浓度，放大 1 倍 ppb |
| O3 | Int | 0~uint16_t | O3 浓度，放大 1 倍 ppb |
| LUX | Int | 0~uint16_t | 光照，放大 1 倍 lux |
| ALT | Int | 0~uint16_t | 海拔 放大 1 倍m |
| dewTemp | Int | 0~uint16_t | 露点温度，放大 100 倍 ℃ |
| TSP | Int | 0~uint16_t | 总悬浮颗粒，放大 1 倍 ug/m3 |
| SR | Int | 0~uint16_t | 太阳辐射，放大 1 倍 w/m2 |
| UVR | Int | 0~uint16_t | 紫外线辐射,放大10倍 w/m2 |

环境数据查询：

{

"reqid": 1,

"cmd": "envGet"

}

环境数据上报：

{

"reqid": 1,

"cmd": "envRpt",

"env": {

"nosie": 60,

"pm2.5": 50,

"pm10": 80,

"temp": 25,

"humidity": 30,

"airPress": 1011,

"windSpd": 316,

"windDir": 60,

"rain": 220000,

"UVIndex": 3,

"NAI": 1100,

"SO2": 0,

"NO2":0,

"CO":0,

"CO2":0,

"O3":0,

"LUX":0,

"ALT":0,

"dewTemp":0,

"TSP":0,

"SR":0,

"UVR":0

}

}

| 键名 | 键值类型 | 取值范围 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| loopsta | Object |  | json组合属性 远程开关 |
| loopid | Int | 0~255 | 0为统一操作，1~8为各个回路编号 |
| relsta | Int | 0/1 | 回路开关状态(0关1开) |
| rel_sta_all | Int数组 | 0/1 | 数组包含8个回路开关状态(0关1开) |

远程控制回路：

{

"reqid": 1,

"cmd": "loopCtrl",

"loopsta":[

{

"loopid":1,

"relsta":1

}

]

}

远程控制回路反馈：

{

"reqid": 1,

"cmd": "loopstaRpt",

"loopsta":[

{

"loopid":1,

"relsta":1

}

]

}

回路状态上报：

{

"reqid": 1,

"cmd": "loopstaRpt",

"loop_sta_all":[]

}

| 键名 | 键值类型 | 取值范围 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| plan | Object |  | json组合属性 时控策略 |
| loopid | Int | 0~255 | 回路编号 0为统一操作 |
| plan_type | Int | 0/1 | 计划类型 0时控，1光控 |
| plan_valid | Int | 0/1 | 计划是否使能 0无效，1使能 |
| plan_phase_num | Int | 0~4 | 有效时段最大支持4个时段 |
| plan_context | Array |  | json组合属性 策略 |
| s_time | string |  | 开始时间 %2d格式00:00 |
| e_time | string |  | 结束时间 %2d格式00:00 |
| on | Int |  | 光控-低于该值要亮灯 |
| off | Int |  | 光控-高于该值要熄灯 |

回路时控计划设置：

{

"reqid": 1,

"cmd": "planSet",

"plan":[{

"loopid":1,		//回路1

"plan_type":0,		//0是时间控制

"plan_valid":1,		//使能

"plan_phase_num":1,

"plan_context":[{

"s_time":"18:00",

"e_time":"06:00"

}

]

}

]

}

回路光控计划设置：

{

"reqid": 1,

"cmd": "planSet",

"plan":[{

"loopid":1,		//回路1

"plan_type":1,		//1是光感控制

"plan_valid":1,		//使能

"plan_phase_num":1,//光控只能是1

"plan_context":[{

"on":200,

"off":400

}]

}

]

}

设置回复走查询上传通道

回路计划查询：

{

"reqid": 1,

"cmd": "planGet"

}

回路计划上传：

{

"reqid": 22,

"cmd": "planRpt",

"plan":[{

"loop_id":1,

"plan_type":0,

"plan_valid":1,

"plan_phase_num":2,

"plan_context":[

{

"s_time":"18:00",

"e_time":"00:00"

},

{

"s_time":"00:00",

"e_time":"06:00"

}

]

]

}

{

"loop_id":2,

"plan_type":1,

"plan_valid":1,

"plan_phase_num":1,//光控只能是1

"plan_context":[{

"on":200,

"off":400

}]

]

}

}

| 键名 | 键值类型 | 取值范围 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ele | Object |  | json组合属性 电参数 |
| main_Va | Int | 0~uint32_t | 主路A相电压 mV |
| main_Ia | Int | 0~uint32_t | 主路A相电流 mA |
| main_Pa | Int | 0~uint32_t | 主路A相功率 W |
| main_Ea | Int | 0~uint32_t | 主路A相电量 0.001KWH |
| main_Vb | Int | 0~uint32_t | 主路B相电压 mV |
| main_Ib | Int | 0~uint32_t | 主路B相电流 mA |
| main_Pb | Int | 0~uint32_t | 主路B相功率 W |
| main_Eb | Int | 0~uint32_t | 主路B相电量 0.001KWH |
| main_Vc | Int | 0~uint32_t | 主路C相电压 mV |
| main_Ic | Int | 0~uint32_t | 主路C相电流 mA |
| main_Pc | Int | 0~uint32_t | 主路C相功率 W |
| main_Ec | Int | 0~uint32_t | 主路C相电量 0.001KWH |
| loop_I | Int数组 | 0~uint32_t | 数组包含8个回路24个电流(Ia,Ib,Ic) mA |
| rel_sta_all | Int数组 | 0/1 | 数组包含8个回路开关状态(0关1开) |

电参数查询：

{

"reqid": 1,

"cmd": "eleGet"

}

电参数上报：

{

"reqid": 1,

"cmd": "eleRpt",

"ele": {

"main_Va": 220000,

"main_Ia": 5000,

"main_Pa": 1100,

"main_Ea": 5,

"main_Vb": 220000,

"main_Ib": 5000,

"main_Pb": 1100,

"main_Eb": 5,

"main_Vc": 220000,

"main_Ic": 5000,

"main_Pc": 1100,

"main_Ec": 5,

"loop_I":[],

"rel_sta_all":[]

}

}

| 键名 | 键值类型 | 取值范围 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DI | Object |  | json组合属性 数字量输入 |
| water | Int | 0/1 | 水位 |
| smog | Int | 0/1 | 烟感 |
| door | Int | 0/1 | 门磁 |
| doorlock | Int | 0/1 | 门锁 |

开关量数据上传：

{

"reqid": 22,

"cmd": "switchRpt",

"DI":{

"water":0,

"smog":0,

"door":0,

"doorlock":0

}

}

| 键名 | 键值类型 | 取值范围 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| angle | Object |  | json组合属性 角度 |
| x | Int | 0~3600 | x轴和水平面夹角 放大10倍 |
| y | Int | 0~3600 | y轴和水平面夹角 放大10倍 |
| z | Int | 0~3600 | z轴和水平面夹角 放大10倍 |

倾角数据上传：

{

"reqid": 22,

"cmd": "angleRpt",

"angle":{

"x":0,

"y":0,

"z":0

}

}

| 键名 | 键值类型 | 取值范围 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| angle | Object |  | json组合属性 角度 |
| x | Int | 0~3600 | x轴和水平面夹角 放大10倍 |
| y | Int | 0~3600 | y轴和水平面夹角 放大10倍 |
| z | Int | 0~3600 | z轴和水平面夹角 放大10倍 |

井盖数据上传：

{

"reqid": 22,

"cmd": "wellLidRpt",

"wellLid":[{

"wellLid_id":0,

"wellLidAngle":{

"x":0,

"y":0,

"z":0

}

}

]

}

| 键名 | 键值类型 | 取值范围 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| doorLock | Object |  | json组合属性 角度 |
| doorLockid | Int |  | 门锁id号 目前只支持1个id |
| doorLocksta | Int | 0/1 | 锁状态：0关锁，1开锁(金弗锁0,1都是开锁) |

门锁开关操作：

{

"reqid": 1,

"cmd": "doorLockCtrl",

"doorLock":[

{

"doorLockid":1,

"doorLocksta":1

}

]

}

门锁数据上传：

{

"reqid": 1,

"cmd": "doorLockRpt",

"doorLock":[

{

"doorLockid":1,

"doorLocksta":0

}

]

}

| 键名 | 键值类型 | 取值范围 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| server | Object |  | json组合属性 角度 |
| serverIp | string |  | 服务器IP地址 |
| serverPort | Int | 0-65535 | 服务器端口 |
| username | string |  | mqtt登录用户名 |
| password | string |  | mqtt登录密码 |

设置服务器操作：

{

"reqid": 1,

"cmd": "serverSet",

"server":

{

"ntp":"ntp1.aliyun.com",

"serverIp":"121.199.69.67",

"serverPort":9001,

"username":"HZZC_LOOPCTRL",

"password":"HZZC_iot@loopctrl"

}

}

设置服务器回传：

{

"reqid": 1,

"cmd": "serverSet",

"server":

{

"ntp":"ntp1.aliyun.com",

"serverIp":"121.199.69.67",

"serverPort":9001,

"username":"HZZC_LOOPCTRL",

"password":"HZZC_iot@loopctrl"

}

}

设置485传感器使用操作：

{

"reqid": 1,

"cmd": "sensorSet",

"sensorUse":16

}

设置485传感器使用回传：

{

"reqid": 1,

"cmd": "sensorRpt",

"sensorUse":16

}

| 键名 | 键值类型 | 取值范围 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ota | Object |  | json组合属性 角度 |
| url | string |  | Ota文件路径地址 |
| fileSize | Int |  | 文件大小 （字节） |
| filesign | string |  | MD5校验值 |

平台OTA操作：

{

"reqid": 1,

"cmd": "ota",

"ota":

{

"url":"121.199.69.67:5662/***.bin",

"fileSize":400000,

"filesign":""

}

}

设备ota上报：

{

"reqid": 1,

"cmd": "serverAddrSet",

"process ":100

}